بهبود خواص فیزیکی-شیمیایی خاک آلوده به مس، توسط گیاهان محلی در ناحیه آزاد معدنی شمال شرقی برزیل: رهنمودهایی برای بازیابی نواحی معدن خیز

چکیده

در این پژوهش ظرفیت تجمع مس در گیاهان خودرو در خاک آلوده به مس در نواحی معدنی شمال شرقی برزیل از طریق اندازه گیری فاکتورهای غنی شدگی (EF) و انتقال (TF) ارزیابی گردید. تاثیر تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک ریشه بر تحرک پذیری مس با استفاده از ترکیبات مختلفی (Melich3/MgCl2) برای استخراج Cu از نمونه های مختلف خاک (خاک توده/ریشه) مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت رهنمودهای ممکن برای استفاده از این گونه های گیاهی در بازیابی ناحیه با محاسبه توازن بین Cu انتقال یافته در ریشه و Cu جذب شده توسط گیاه بررسی شد. بر اساس مقادیر EF وTF به دست آمده (1>) هیچ یک از گونه های مورد مطالعه (Ruellia paniculate,Bidens pilosa,pityrogramma calomelanos, combretum leprosum, ( در دسته بندی تجمع کنندگان قوی قرار نمی گیرند.با این وجود رسیدگی به سطوح زیستی در دسترس ( که از Mg2 استخراج شده و خاک های ریشه ای (در مقایسه با سطوح کلی و خاک توده) منجر به همبستگی بیشتر میزان فلز در بافت های گیاه می شود. در نتیجه این عمل برای تعیین ظرفیت گیاه برای انباشتن  مس مناسب تر است. مشخصات مختلف خاک ریشه و توده تاثیر مستقیمی بر غلظت بالای Cu در خاک ها متفاوت است (در گستره 3604-9601mg/kg). با محاسبه توازن میان مقادیر Cu انتقال یافته در ریشه و مقدار برداشت شده توسط گیاه، دریافتیم که حضور چنین گیاهانی در زمین می تواند اثرات رقابتی داشته باشد. دو گونه p.calomelanos, B.pilosa میزان مس موجود در بافت هایشان در مقایسه با میزان Cu مس ریشه بیشتر بود. این امر یک مشخصه مطلوب برای هدف بازیابی می باشد چون گیاه می تواند میزان Cu قابل دسترس در خاک را کاهش دهد و به عنوان یک عامل تسهیل کننده برای بازیابی محیط عمل کند. در مقابل، در دو گونه دیگر (R.paniculata , C.leprosum) میزان Cu  ای که در ریشه انتقال دادند به نسبت Cu  جذب شده بیشتر بود که این امر منجر به انتقال Cu در دسترس به اکوسیستم می شود و برای بازیابی محیط زیست مناسب نیست.

کلید واژه ها: معدن، خاک های آلوده به مس، ریزوسفر فراهمی زیستی، گیاه پالایی، انباشتگی بیش از حد

1. مقدمه

تخلیه زباله های دارای فلز از آن جا که منشا اصلی تخلیه فلزات سمی در محیط زیست است در زمین های آزاد نماینده یک مشکل جهانی جدی می باشد(لوترموزر2007).  این امر ممکن است منجر به شرایط نامناسبی برای رشد گیاهان گردد که بر تنوع و فراوانی بسیاری از گونه ها تاثیر می گذارد و رشد مجدد گونه های گیاهی و در نتیجه بازسازی کل اکوسیستم را با چالش روبرو می کند. (ابراد شاو 1997؛ آرویانو 2001؛ هرنانذر و پاستور2008، نارحی و همکاران 2012). با توجه به ترکیب زیست شیمیایی زباله معدنی، تخلیه آن در محیط می تواند تاثیرات مختلفی از جمله کاهش میزان مواد مغذی (شولز و ویگلب 2000؛ نیکو و همکاران 2010)؛ تخریب کیفیت فیزیکی خاک (شزار ولال 2011، کاهش ناگهانی PH (اسیدی یا بازی شدن) (جورجووک و همکاران 2002؛ آیکول و همکاران 2003)و تخلیه میزان زیادی از عناصر سمی (لبلانک و همکاران2000؛ دو و همکاران 2011؛ زورنوار و همکاران 2012 ، ماتینز- سانذر و همکاران 2012 ، گارسیا ؛لورتر و همکاران 2012) را به همراه داشته باشد.

اکثر گیاهان قادر به تحمل غلظت های بالای فلز در خاک نیستند و شناسایی گونه هایی که به طور خود بخودی در محیط های آلودی رشد می کنند برای برنامه های بازیابی بسیار حائز اهمیت است (ویتینگ و همکاران 2004؛ بیلون اسمیتز و فریمن 2006) و به دانشمندان در درک مکانیسم اکولوژیستی تطابق با چنینی محیط هایی کمک می کند. (بوید2004؛بوجار و گودرزی 2007؛ مانارا 2012؛ آناوار و همکاران 2013) گیاهان همچنین می توانند عناصر کمیابی را به زنجیزه غذایی موجودات بیفزایند. در نتیجه گونه هایی که توانایی انباشه کردن مقدار زیادی عناصر کمیاب در بافت های فرازمینی خود (برگ ها، شاخه ها، میوه و گل) هستند مستعد آزاد سازی این عناصر محیط زیست می باشند (مک لاگین 2001؛ بوید2004؛پپلو و ادموند2005). همچنین گونه هایی با این مشخصات از آن جا که توانایی انباشته سازی مقدار زیادی آلاینده و سپس آزاد سازی آن ها در مکان مناسب دیگر و در نتیجه دفع آن ها را دارند برای استفاده در برنامه های گیاه پالایی (از جمله استخراج گیاهی) مناسب هستند (ریوز و بیکر 2000؛ زانتور و باکمپ 2002؛ پیلون اسمیتز 2005؛ ارنست 2005) در نقطه مقابل گونه های گیاهی که آلاینده ها را در ریشه خود ذخیره می کننده با توجه به معیارهایی که برای دسته بندی گیاهان تجمع کننده استفاده می شود، در این دسته قرار نمی گیرند ( بیکر و بروکز 1989؛ ریوز 2006). با این وجود از آن جا که این گیاهان ممکن است در برنامه های تثبیت یا رشد مجدد گیاه مفید باشندحائز اهمیت هستند. این گونه ها می توانند آلاینده ها را در بافت های زیر زمینی خود تثبیت کننده و یا کمپلکس های فلزی در ریشه های خود به وجود آورند و انتقال فلزات در دسترس به سایر گونه ها را محدود کنند. با این عمل این گیاهان فرایند رشد و تکثیر گیاهی را تسهیل می کنند (ویتنگ و همکاران2004؛ پیلون استیمر2005؛ مندر و مایر 2008).

جزئیات مکانیسم حاکم بر روش جذب فلزات توسط گیاه همچنان کاملا شناخته شده نیست، اما به طور کلی انباشته شدن یک منحصر در بافت های گیاهی توسط دسترس پذیری عنصر در محلول خاک کنترل می شود که این فاکتور نیز به متغیر های مختلفی از جمله فاکتورهای آب و هوایی، زیستی و زیست شیمیایی تعیین می شود (کاباتا پدرنایس 2004).

روش های مختلفی برای تعیین دسترس پذیری زیستی فلزات در خاک پیش بینی کسری از فلز داخل خاک که توسط گیاه جذب می شود وجود دارد. غلظت شبه کلی توسط اسیدهای قوی استخراج می شود ممکن است شامل شکل هایی از فلز که بسیار کم در اختیار گیاه قرار می گیرد مثل شکل های بلوری مواد معدنی اولیه یا کمپلکس های بسیار پایدار فلزات آلی، باشد. (فرناندز - کالونبو و همکاران 2009).  استخراج کننده Melich3  به طور وسیعی  برای استخراج فلزات در دسترس استفاده  می شود چون توانایی استخراج کسر در دسترس و علاوه بر آن کسری که با تغییرات جزئی در شرایط قابل دسترسی است همانند ترکیبات ریشه گیاه را دارد (1984 Melich؛ مونتروز و همکاران 1999؛ اوترو و همکاران 2012). فلزی که توسط یک محلول نمکی مثل MgCl2  استخراج گردید دارای کسری غیر قابل جذب توسط خاک و در نتیجه در دسترس گیاه بود (فیلگیراس و همکاران 2002). پیشنهاد ما این است که در نظر گرفتن کسرهای مختلفی از فلز استخراج شده توسط خاک ریشه و توده، و نیز میزان جذب و جابجایی فلز توسط گیاه می تواند دیدگاهی واقعی برای درک پاسخ گیاه به افزایش غلظت فلز در خاک به دست دهد. این به امر گیاه پالایی و روشن کردن مکانسیم هایی که با این گیاه را قادر به بقا در محیط آلوده می کند، کمک می نماید.

شکل 1 مکان معدن پدرا و رد

اهداف ویژه این مطالعه بدین قرار است: (I) تعیین پتانسیل کلی میزان Cu در دسترس در خاک توده و ریشه تحت رشد خودبخودی گیاه در نواحی معدن خیز؛ (II)  تعیین غلظت Cu در برگ و ریشه این گیاهان و بر اساس یافته ها؛ (III)  تعیین پاسخ گیاه به بالا بودن غلظت Cu در خاک (تجمع / تثبیت/ ممانعت) و در نتیجه تعیین مقدار بالقوه آن برای گیاه پالایی

2. مواد و روش ها

2.1 ناحیه مورد بررسی

این پژوهش در ناحیه "serra da Ibiapaba" در شمال شرقی برزیل (شکل1) انجام شد. آب و هوا در مناطق کم ارتفاع (کمتر از 300 متر، در جایی که معدن وجود دارد) نیمه خشک استوایی و در مناطق بلندتر ( بیش از 300 متر؛ در بالای ارتفاعات فلات "serra da Ibiapaba") نیمه مرطوب است. میزان متوسط بارش سالیانه در ناحیه vicosa do ceara(ارتفاع 710 متری) برابر 1470 میلی متر و در ناحیه Tiburcio (ارتفاع 220 متری) برابر 960.0 میلی متر است و در هر ناحیه بارش منحصر به فصل ژانویه و می است. متوسط دمای سالیانه در هر ناحیه بین 22 و 24°c است.

پوشش گیاهی ناحیه که تحت تاثیر مستقیم آب و هوا و ارتفاع است شامل جنگل های فصلی استوایی همیشه بهار در ارتفاع بالا (serra) و یک جنگل خشک استوایی (که به طور محلی با نام "caatinga" شناخته می شود، در نواحی کم ارتفاع تر و دشت ها می باشد (ارتفاع کمتراز 300 متر) (IBGE,2012).

بدنه سنگ پدرا ورد ماهیت ابر ژن دارد و نواحی حاوی Cu معدنی در فلات ها به صورت کانسارهای سولفیدی و در ناحیه های اکسیدی روی سطح به صورت زائده های کربنی وجود دارد ( کالینز و لوریرو 1971). مواد معدنی سولفید مس در سنگ بدنه شامل سنگ مس (CuFeS2)، کاکئوسیت (Cu2S) ، بورینت (Cu5FeS4) و کوولیت (CuS) می شود. در بخش بالایی افق معدنی ، آهن اکسید حاوی 0.1%   مس و هماتیت (Fe2O3) به عنوان یکی از سازندگان اصلی علاوه بر حضور منحنی کورپیت (Cu2O) غالب است ( کالینز و لوریرو 1971).

ناحیه اکسید شده در سطح اساسا با کربنات های در مس رگه های نواحی اشباع مالاچیت (Cu2(Co3)(OH)2) شکل می گیرد که در طولی بیش از 100m در ناحیه شکاف و عمقی کمتر از 15 متر متمرکز شده اند. حضور شبه مالاچیت (یک ماده معدنی مسی) در معدن کشف شد (پرلاتی و همکاران2014).

سنگ معدن های فلز دار عمدتا حاوی کوارتز فلدسپار، موسکویت، سرسیت، کلریت و کلیست است(کالیز و لوریرو 1971). در دهه 1980 معدن به منظور استخراج (و فراوری) Cu از سولفیدها (سنگ مس و کلکوسیت ) و کربنات (مالاچیت) بهره برداری شد. بعد از اینکه معدن در سال 1987 بسته شد، مواد معدنی فراوری شده روی تراس هایی که بر روی شیب ساخته شده بود جمع آوری و ذخیره گردید و در نتیجه فقدان نگهداری مناسب تراس ها، برخی از این توده ها خورده شده و زباله های معدنی به فاصله 1.5 کیلومتر در شیب پخش گردید.(شکل 2).

توده زباله معدنی ناهمگن است و گستره وسیعی از مواد نرم تا تخته سنگ را شمال می شود. این توده ضرورتا  شامل ماده دیواره سخره (ماده سنگ معدن فلزدار) که برای دسترسی به کانی کنده شده، و زباله فراوری تولید شده به وسیله فرآیند هیدرو فنالوژیکی  کانی (یعنی مالاچیت، کاکوپیریت و کلکوسیت است.)

2.2 فرآیند نمونه گیری و آنالیز

2.2.1 گیاهان

گونه های کمی از گیاهان به طور طبیعی در محل رشد می کند. به منظور مطالعه، تنها گونه های که مستقیما در ناحیه آلوده به زباله رشد نموده اند انتخاب گردید.

گونه ها و مکان نمونه گیری در شکل 2 نشان داده شده است. نمونه از هر گونه جمع آوری شد. کل گیاه pityrogramma calomelanos (شکل A2) و Bidens pilosa (شکل B2) جمع آوری و در آزمایشگاه به بخش های برگ (حدود 20 برگ از هر کدام )  و ریشه تقسیم شد. Rueliia paniculata (شکل C2) و combretum leprosum (شکل 2D) گیاهان بزرگتری ایجاد می کنند و در نتیجه 20 عدد برگ برای هر نمونه جدا گردید. نمونه های ریشه پس از خاکبرداری در عمق 0-20 سانتی متری جمع آوری گردید.

شکل 2 محل نمونه گیری و گونه های شناخته شده (A) pityrogramma culomelanos L

(B) Bidens pilosa .  (C) Ruellia paniculata   (D) combretum leprosum

در آزمایشگاه برگ ها و ریشه ها به وسیله شیراب  و سپس سه مرتبه آب مقطر شسته شد سپس در 60 °c به مدت 48 ساعت خشک گردید. در آسیاب سرامیکی آسیاب شد .سپس نمونه ها قبل از آنالیز در یخچال ذخیره و نگهداری شد. یک پیش نمونه از ریشه ها برای حذف ذرات خاکی که ممکن است به وسیله آب جدا نشده باشد با سدیم دی تیونیت و سدیم سیترات (DC) شسته شد. این فرایند روش اغلب برای حذف آهن اکسید / هیدروکسید های که به ریشه چسبیده شده استفاده می شود (لیو و همکاران 2004-2006)؛ فرایندی که با استفاده از استخراج DCB که توسط تیلور و کرودر (1983) توصیف شده و معمولا برای مینیمم کردن آسیب های ساختاری ممکن برای ریشه های آسیب پذیر به کار می رود

سدیم سیترات (Na3C6H5O7.2H2O)  و 0.8g سدیم دی تیونیت (Na2S2O4)  اضافه شد. سپس لوله ها به مدت 16 ساعت در دمای اتاق تکان داده شد؛ نمونه های ریشه جداشد و سه بار با آب دیونیزه شسته شد و پس از آن به مدت 48 ساعت در 60°c خشک شده و تا زمان آنالیز درون یخچال قرار گرفت.

برای تعیین غلظت مس دریافت های گیاه، ماده خشک گیاه در لوله های تفلونی قرارداده شده و سپس 9 میلی لیتر نیتریک اسید 65% (HNO3) به آن اضافه گردید و  نمونه ها به مدت 4 ساعت در دمای اتاق تجزیه گردید. 3 میلی لیتر پرکلریک اسید (HClO4) به لوله افزوده شد و به مدت یک شب محلول باقی ماند. لوله ها به مدت 35 قیقه در اجاق ماکروویو (labstation-milestone Ethos plus microwave) در دمای کنترل شده (200°c) قرار داده شد. مواد استخراج شده در اسپکتروفتومتر (سه برابر ) جذب اتمی آنالیز شد (مدل پرکس المر 2380). به منظور کنترل کیفیت، ماده مرجع (1547°N، برگ هلو - NIST) نیز آنالیز گردید. نرخ بازیابی مس برابر 104±3% بود.

2.2.2 خاک توده و ریشه

خاک توده اطراف گیاه از 3cm تا حدود 30cm از گیاه و در عمق 0-20 سانتی متر جمع آوری گردید. دقت گردید که نمونه شامل ریشه نباشد. نمونه ها جمع آوری و مخلوط شد تا نمونه مخلوطی از خاک توده به دست آید.

برای نمونه خاک ریشه، ریشه گیاه جمع آوری شدن خاک تکان داده شد. خاک باقی مانده که به ریشه چسبیده بود با تکان دادن شدید و با مسواک جدا شد (برای جزئیات بیشتر به این منبع مراجعه کنید Chung and zazoski1994) نمونه های جمع آوری گردید.

پس از اینکه خاک توده و ریشه جداسازی شد نمونه ها به مدت 72 ساعت در 40°c خشک شد و صافی 2 میلی متری عبور داده شد و قبل از آنالیز در یخچال (4°c) قرار داده شد. PH آب تعیین گردید (نسبت خاک به محلول 1:1.25) . S کلی در آنالیز در LECo SC-144DR و  (TN) N کل و C کل (TC) در 2000-CNS  LECo اندازه گیری شد. کربن آلی کل با استفاده از روش هایی که در مرجع شرح داده شده ( Cambardella  و همکاران 2001) تعیین گردید.

ما از 3 حلال با کمک شکل های مختلف Cu حاصل از خاک استفاده کردیم. مس کاملا در دسترس با محلول 188 از MgCl2 در PH برابر 7 (Cu-MgCl2) استخراج گردید. مس دارای پتانسیل دسترسی توسط محلول Melich3 (2 مولار CH3COOH 0.25 مولار NH4NO3،0.015 مولار، NH4F 0.013 مولار EDTAو HNO3  0.001 مولار  استخراج شد) (Cu-Me) و غلظت کلی Cu پس از تجزیه در ماکروویو با محلول آبی (HNO3 و HCL به نسبت 3:1) تعیین شد.

نمونه های خاک مرجع به عنوان نمونه شاهد به کاربرده شد. خاک مرجع SO-2 و SO-3 از مرکز کانادایی تکنولوژی معدن و انرژی آنالیز شد و درصد بازیابی Cu به ترتیب برابر 108±6%  و 98±7%  بود. همه مواد استخراج شده توسط اسپکتر و متری جذب اتمی شعله (مدل پرکین المر 2380) و حد تشخیص Cu(d.L)  برابر 0.05mg/kg بود.

2.2.3 بررسی داده و آماری

تفاوت بین نمونه های خاک ریشه و توده توسط ANOVA  از یک طرفه و پس از آن تست Turkey  ی آنالیز یک طرفه Kruskal-walis و اختلاف رتبه داده های توزیع شده تعیین شد. برای تعیین رابطه بین اشکال مختلف Cu در خاک و گیاهان از نرم افزار minitab  ورژن 16.2.4   برای محاسبه ضرایب رابطه spearman استفاده شد.

ضرایب غنی شدن (EF) و انتقال (TF) برای تعیین پتانسیل گیاهان برای جمع آوری و انتقال مس  محاسبه شد. EF نشان دهنده نسبت بین غلظت Cu خاک و برگ ها است و TF نماینده نسبت بین غلظت Cu در ریشه به علظت آن در برگ است (برانکونیو 2007)

3. بحث و نتیجه گیری

3.1 ویژگی های کلی و میزان Cu  در خاک توده و ریشه

ویژگی های کلی خاک توده و ریشه در جدول 1 ارائه شده است. PH خاک p.paniculata  نزدیک به ویژگی های خاک خنثی بود و اختلافی بین خاک توده و ریشه وجود نداشت. غلظت کربن آلی و غیر آلی، نیتروژن و گوگرد در خاک ریشه بیشتر از خاک توده بود. برای b.pilosa اختلاف چشمگیری بین پارامترهای اندازه گیری شده در خاک توده و ریشه وجود نداشت.

اختلافاتی بین خاک توده و ریشه در p.calomelanos  و C.leprosum مشاهده شد. TOC و TN و TS در خاک ریشه به نسبت خاک توده بیشتر بود.

جدول1 خواص خاک انتخابی توده و ریشه

جدول 2 مس کاملا در دسترس استخراج شده به وسیله MgCl2  1M (Cu-MgCl2) ، مسی که به طور بالقوه در دسترس است و توسط محلول Melich3 استخراج شده (Cu-Me)  و کل مس استخراج شده در خاک توده و ریشه

TIC در خاک ریشه p.calamelamos حداقل و در خاک  ریشه c.leprosw حداکثر بود. عمل میکروارگانیسم ها و فعالیت بیولوژیکی ریشه ها ممکن است تغییرات چشمگیری در خواص خاک ایجاد کند.( H.singer و همکاران 2009 ) PH و TOC خاک فاکتوری کلیدی در دینامیک مس است (برون و همکاران 1998، سنگ و همکاران 2004، براوین و همکاران 2012).

داده ها نشان داد برای R.paniculata  و B.pilosa تفاوتی در PH وجود ندارد اما برای P.calomelanos  و C.leprosum  ، PH در ریشه بیشتر از توده بود.

حضور کربوهیدرات ها در صخره زباله (یعنی مالاچیت و کلسیت) می تواند PH را افزایش دهد چون ترشحات میکرواورگانیسم ها و یا ریشه ممکن است کربوهیدارت ها را افزایش دهد و در نتیجه HCO3-  و OH- آزاد شود و عمل بافری در مقابل اسیدیته ایجاد شده توسط فرایندهای ریشه داشته باشد (براوین و همکاران 2009).

غلظت Cu کلی و Cu-Me و Cu-MgCl2 در خاک های ریشه و توده در جدول 2 ارائه شده و نشان دهنده درجه آلایندگی بالایی در خاک می باشد. به طور کلی غلظت Cu در خاک (گستره 60-14mg/kg) CEC 1986 ؛ (kabata pendias2012; CONAMA2009 در گستره 3601 و 9601 در خاک توده و بین 1180 تا 6310 mg/kg در خاک ریشه بود.

غلظت های Cu که پتانسیل دسترس پذیری دارد نیز بیشتر از حد مجاز سمیت بود. به عنوان مثال مونتزرو و همکاران (1999)  گزار داده اند سطح Cu-Me بین 40 تا 60 mg/kg محدوده مجاز سمیت است. با وجود اینکه میزان Cu در خاک ریشه همه گیاهان مورد نظر کمتر است اما مقدار Cu بالاتر از حد سمیت است. این امر برای محدوده Cu-MgCl2  نیز صادق است. (یانگ و همکاران 2002) نشان دادند که غلظت های بالاتر از 10mg/L  مش برای محلول سپس جهت بازدارندگی رشد گونه های گیاهی مختلفی کافی است.

به طور کلی غلظت Cu در خاک ریشه در مقادیر با خاک توده کمتر بود. این می تواند نشان دهنده این امر باشد که گیاهان به وسیله میکروارگانیسم ها یا فعالیت زیستی خود گیاه، مس را در ناحیه ریشه به حرکت در می آورند. در واقع حرکت فلزات در ریشه توسط مطالعات مختلفی ثابت شده (تائو و همکاران؛ مارتینز و همکاران2010) و می تواند خطری جدی برای اکوسیستم باشد چون در صورتی که میزان برداشت فلز توسط گیاه با میزان فلزی که انتقال داده برابر نباشد فلز باقی مانده می تواند به محیط منتقل شود.

3.2 غلظت مس در گیاهان، فاکتورهای غنی شدن و انتقال و رابطه آن با خواص خاک توده / ریشه.

متوسط میزان مس در برگ ها و ریشه ها در شکل 3 نشان داده شده و فاکتورهای EF  و TF در جدول 3 خلاصه گردیده است.

علیرغم غلظت  بالای مس در خاک و توده و ریشه، غلظت فلز در برگ ها به جز B.pilosu که  در محدود 234mg/kg ، در محدوده 5-30mg/kg است (کاباتا - پنریالس 2010).  در نقطه مقابل برداشت مس توسط گیاهان احتمالا با تغییراتی که در مشخصات فیزیکوشیمیایی خاک ریشه رخ می دهد و می تواند تاثیر مستقیمی بر حرکت مس و در نتیجه میزان فلز در دسترس داشته باشد، ارتباط دارد.

شکل3. توزیع و غلظت مس در برگ ها و ریشه ها (ریشه H2O : تنها با آب شسته شده ؛ DC ریشه ها با آب شسته شده و با دی تیونیت و سیترات عملیاتی شده)

جدول 3 مقادیر متوسط ضریب غنی شدن و ضریب انتقال در گونه های گیاهی تحت مطالعه

موضوع دیگر ویژگی های فیزیولوژیکی هر گونه گیاهی برداشت و انتقال مواد غذایی و فلزات ( به عنوان مثال نفوذ یا انتقال جرم) است که در مطالعات بعدی بایستی مود بررسی قرار گیرد.

با این وجود میزان CU در بافت های فرا زمینی در گونه های مورد مطالعه برای در نظر گرفتن گیاه به عنوان تجمع کننده کافی نبود و به حد لازم تجمع برابر 1mg/kg مش در برگ خشک نرسید (بیکروبروک1989) یکی دیگر از ملزوماتی که معمولا در شناسایی گونه های تجمع کننده اعمال می شود نسبت فلز در بافت گیاه و در خاک است که به فاکتور غنی سازی (EF) نیز ارتباط می یابد. فاکتورEF بزرگتر از 1  نشان دهنده این است که میزان فلز در گیاه بیشتر از میزان آن در خاک است (برانکینو و همکاران 2007) . در این مورد در صورتیکه Cu در دسترس در خاک را در نظر بگیریم مقادیر EF برای همه گونه ها بیشتر از 1 است اما این مقادیر برای Cu ای که پتانسیل دسترس پذیری دارد در همه گونه ها کمتر از 1 است. (جدول3)

استفاده از غلظت کلی فلز در خاک بریا محاسبه EF بهترین نقطه نظر نیست. میزان کلی که توسط اسیدهای قوی از جمله HNO3 و HClO2 استخراج شده نشان دهنده فلز قابل دسترسی در گیاه نیست و در نتیجه این تکنیک ها Cu ای که در دسترس گیاه نیست مثل حالت بلوری و یا کمپلکس های پایدار فلزات آلی را استخراج می کند (آدریانو و همکاران 2004 ؛ فرناندر کالوینو و همکاران2009).

همانطور که در جدول 4 نشان داده شده غلظت Cu  در برگ ها رابطه نزدیکی با غلظت Cu-MgCl2  (r=0.875    P>0.01) و Cu-Mg  (r=0.962   P>0.01) در ریشه گیاه مورد مطالعه دارد درحالیکه برای Cu کلی رابطه مشخصی وجود ندارد. نتایج مطالعه نشان می دهد کسر Cu (MgCl2) در دسترس یا (melich3) که قابلیت دسترسی بهتری دارد برای محاسبه EF مناسب تر است. این نشان می دهد که گیاه به این اشکال Cu دسترسی بهتری دارد. (آدربانو و همکاران 2004).

ما از خاک توده نیز برای محاسبه EF استفاده نمودیم. همان طور که در جدول 4 نشان داده شده هیچ گونه رابطه ای بین غلظت Cu در خاک توده و گیاه وجود ندارد. با این وجود رابطه های ویژه ای بین غلظت های Cu-Mg و Cu کلی در خاک توده و گیاهان وجود دارد (Cu-Mg=-0.792,-0.838 ،P<0.01؛Cu p -total= -0.627,-0.637،P<0.05). این نتایج به وضوح نشان داد که استفاده از سطح Cu در خاک های توده را نمی توان  به عنوان پارامتری برای دستیابی به توانایی گیاه در انباشتن فلزات در نظر گرفت چون منجر به تفسیر نادرست می شود.

علاوه بر این غلظت Cu در برگ ها بیشتر در مقایسه با Cu-MgCl2 در خاک توده شباهت بیشتری به Cu-MgCl2 در ریشه داشت. شکل 4 نشان دهنده یک نسبت 1:1 بین  Cu  برگ ها و Cu-MgCl2  در خاک ریشه است. این می تواند نشان دهنده این امر باشد که اندازه گیری Cu-MgCl2 در ریشه مقدار قابل قبول تری از تجمع و غلظت به دست می دهد.

بیشتر مس جذب شده توسط گیاهان مورد بررسی در ریشه ها ذخیره شده بود (شکل3). عملیات با سدیم سیترات و سدیم دی تیونیت نشان داد که حتی پس از چندین بار شستشو توسط آب ذرات خاک ممکن است به سطح ریشه چسبیده باشد و در نتیجه غلظت فلز درآن بخش های گیاه ممکن است بیش از حد واقعی تخمین زده شود. در واقع cook و همکاران (2009) نشان دادند که جداسازی کل خاک از ریشه بسیار دشوار است.

شستشو با دی تیونیت + سیترات (DC) حدود 37% مس را از  R.paniculata  ، 27% را از B.pilosa .  .  23% از P.calaomelanos و 29% را از ریشه C.leprosum حذف کرد. مقادیری که از ریشه های عملیاتی شده با DC به دست آمد برای محاسبه TF استفاده شد این روش از آن جهت که عملیات ، خاک های چسبیده شده را از ریشه جدا می کند و تخمین میزان Cu را دقیق تر می کند، بهتر است.

همانند برگ ها، غلظت Cu در دسترس و Cu  با پتانسیل دسترسی در ریشه با غلظت Cu در ریشه رابطه دارد. (P=0.05،r=0.712  برای MgCl2 ) و (P=0.01 ، r=0.758  برای Cu-Mg) (جدول4). با این وجود غلظت Cu در ریشه بیشتر بود (شکل5) . این امر ممکن است نشان دهنده این باشد که گونه ها مقادیر بیشتری از Cu را حتی با استخراج اشکال پایدارتر Cu خاک (یعنی Cu پیوسته به اکسید ها و سولفیدها) جذب کند که به طور طبیعی با melich3 جذب نمی شود.

به علت اینکه میزان Cu در ریشه گونه ها زیاد بود مقدار TF به نسبت این مقدار در گیاهان تجمع کننده کمتر بود یعنی کمتر از 1 . جدول 3.

3.3 توازن بین Cu  انتقال یافته در ریشه و Cu جذب شده توسط گیاه

به منظور اثبات عملی نحوه تغییر دینامیک Cu به وسیله تغییرات خواص فیزیکوشیمیایی که در ریشه ایجاد می شود و نیز ارزیابی تاثیر این عامل بر بازیابی ناحیه موازنه بین Cu انتقال یافته در ریشه، Cu جذب شده توسط گیاه و مقدار Cu باقی مانده در این فرآیند محاسبه شد.

جدول 4 شرایب پیرسون برای مس در گیاهان و خواص خاک

شکل4 ضرایب معادله برای غلظت Cu در برگ ها و Cu در دسترس در خاک توده و ریشه

موازنه بین مس و انتقال یافته در ریشه و مس جذب شده توسط گیاه بسیار مهم است چون در صورتی که Cu انتقال یافته بیشتر از جذب شده باشد مقداری از Cu توسط استخراج در خاک باقی می ماند و خطر آلودگی خاک و آب در زنجیره غذایی را افزایش می دهد.

شکل 5 غلظت مس انباشته شده در ریشه ها و (Cu-Mgcl2) در دسترس / با پتانسیل دسترسی (Cu-Me)  در خاک ریشه

جدول 5 موازنه بین Cu در خاک توده و ریشه و برداشت شده توسط گیاه

در این مورد اجزائ خاک نیز بسیار مهم است چون مس انتقال یافته می تواند مجددا جذب شود (یعنی با کربنات ها، اکسید ها و مواد آلی )

بنابراین گیاهانی که مس بیشتری نسبت به میزان انتقال یافته جذب می کند برای اهداف پالایشی مطلوب هستند چون مس جذب بافت های آن ها شده و در دسترس ارگانیسم ها قرار نمی گیرد.

جدول 5 گونه های ناحیه ای پدرا ورد را مشخص کرده است. هر دو گونه R.paniculata ,  و C.leprosum  موازنه مثبتی بین Cu انتقال یافته از ریشه (C)  و Cu جذب شده (D) نشان می دهند که نمایانگر این امر است که گیاه ها مس ناپایدار را به سیستم اضافه می کنند؛ در صورتی که مقدار اضافی توسط سایر اجزا خاک جذب نشود از طریق استخراج از جامد وارد اکوسیستم می شود. در مقابل B.pillosa  و      P.calomelanos در موازنه منفی (E) بین Cu انتقال یافته و جذب شده وجود دارد و نشان می دهد که این گونه ها می توانند کل مس ناپایدار را جذب کنند. این گونه ها برای اهداف گیاه پالایی مطلوب هستند چون فلز را در بافت خود انباشته کرده در دسترس ارگانیسم ها قرار نمی دهند.

4. نتیجه گیری

با توجه به رابطه ژئو شیمیایی بین یون های Cu با اجزائ مختلف خاک استفاده از غلظت کلی فلز در خاک به خصوص زمانیکه این غلظت به عنوان پارامتری برای محاسبه ظرفیت گیاهان برای تجمع فلز به کار می رود، بایستی با دقت انجام شود. بر اساس یافته های ما استفاده از میزان فلز در دسترس (MgCl2 استخراج شده) یا میزان فلز با قابلیت دسترسی (Melich3) چشم انداز بهتری ارائه می دهد. با توجه به اختلاف بین غلظت مس در خاک توده و ریشه اثبات گردیده که با استفاده از این پارامترها مناسب تر است چون خاک ریشه بازتاب دهنده محیط بیوشیمیایی رشد گیاه است. تغییرات حاصل از فعالیت ریشه می تواند باعث تغییرات PH یا میزان کربن آلی خاک شود که تاثیر مستقیمی بر انتقال Cu  دارد.

هیچ یک از گیاهان مورد بررسی، طبقه بندی تجمع کننده را به طور کامل ارضا ننمودند.(یعنی 1000mg/kg< مس در بافت ها یا نسبت برگ به خاک بزرگتر از 1) گونه های R.Paniculata  و C.leprosum همانند گونه های مانع عمل کردند چون با وجود تحمل شرایط محیطی میزان CU انباشته در بافت هایشان بسیار ناچیز بود. این گونه ها توانایی جذب Cu انتقال یافته را نداشتند و با توجه به موازنه مثبت بین میزان Cu انتقال داده شده و میزان Cu انباشته شده در بافت هایشان می تواند خط آلایندگی محیط را افزایش دهند.

از طرف دیگر در P.calomelanos  و B.pilosa  نسبت بین Cu  انتقال یافته در ریشه و Cu جذب شده در بافت ها منفی بود. نمیانگر این است که این گونه ها می توانند میزان Cu بیشتری نسبت به مقدار انتقال یافته را جذب کنند و میزان Cu در دسترس محیط را کاهش دهند. این گونه ها برای پالایش محیط مناسب هستند.